# Roteiro de Prática - Packet Tracer: Integração Aplicação + Transporte (HTTP/TCP - DNS/UDP)

## Objetivo

Observar o processo de encapsulamento e desencapsulamento de dados usando o protocolo HTTP e DNS no Packet Tracer, identificando as informações em cada camada do modelo TCP/IP.

## Parte 1 - Montagem da Rede

1. Abra o Packet Tracer.
2. Adicione um PC e dois server e um switch na área de trabalho.
3. Conecte o PC e os servers ao switch com cabos Copper Straight-Through.
4. Configure os endereços IP (pode configurar com as sugestões abaixo ou escolher outros endereços):
   - PC1: 192.168.1.1 / Máscara: 255.255.255.0
   - server_http: 192.168.1.2 / Máscara: 255.255.255.0

- server_dns: 192.168.1.3 / Máscara: 255.255.255.0
5. No server_http, habilite o serviço HTTP: Desktop -> Web Server -> HTTP (ON).

6. No server_dns, habilite o serviço DNS somente. Vá em Services → DNS → On.

- Em Resource Records, adicione um registro do tipo A:

  - Name (Host/Domain): www.ifce.edu.br(ou outro domínio de sua preferência)

  - Address: 192.168.1.2

  - Clique Add.

- (Opcional) Se quiser que ifce.edu.br (sem “www”) também funcione, adicione outro A:

  - Name: ifce.edu.br → Address: 192.168.1.2.

8. Aponte os clientes para o DNS

- Manual em cada PC: PC → Desktop → IP Configuration → DNS Server: 192.168.1.3.

## Parte 2 - Configuração do Filtro de Protocolos

1. Mude para Simulation Mode.
2. Clique em Edit Filters.
3. Desmarque todos os protocolos.
4. Marque apenas os protocolos HTTP, DNS, TCP, UDP e ARP.
5. Feche a janela de filtros.

## Parte 3 - Execução e Observação

1. No PC1, abra o Web Browser.
2. Acesse http://www.ifce.edu.br.
3. Observe os eventos na janela Simulation.
4. Use o botão Capture/Forward para avançar passo a passo.
5. Em cada passo, observe e anote:
   - A sequência de protocolos que é acionado em cada passo. Justifique o porquê dessa sequência.

- Qual camada do TCP/IP origina cada mensagem;

- Qual informação está sendo transmitida (informações de cabeçalho desse protocolo).
6. Continue até que a resposta HTTP chegue ao PC1 e você veja a página web no navegador.

## Parte 5 - Perguntas para Responder

### Revisão conceitual

- Qual a função do servidor DNS em uma rede?

- Por que o DNS utiliza UDP na maior parte das consultas, e não TCP?

- Em quais situações o DNS pode usar TCP?

### Observação no Packet Tracer

(aproveitando a visualização de protocolos no Simulation Mode)
 4. Ao digitar o nome de um site no navegador do cliente, qual é o primeiro protocolo observado no fluxo de pacotes? Justifique

5. Em que momento do fluxo de pacotes o protocolo ARP aparece durante o acesso ao site configurado no laboratório?

6. Ao observar o pacote ARP no modo Simulation, quais informações principais estão presentes na requisição ARP (ARP Request)?

7. Qual é o endereço MAC de destino utilizado na requisição ARP?
 8. Quais são as camadas do modelo TCP/IP que aparecem envolvidas na consulta DNS?
 9. Quais informações estão contidas na requisição DNS enviada pelo cliente?
 10. O que o servidor DNS devolve na resposta?

### Integração DNS + Aplicação (HTTP/HTTPS)

11. Depois que o DNS responde, qual é o próximo protocolo utilizado pelo cliente para acessar o servidor da aplicação?

12. Compare o uso de portas entre a consulta DNS e o acesso ao servidor web. O que você observa?

13. Como a resolução de nomes via DNS facilita o trabalho dos usuários, em vez de utilizarem diretamente endereços IP?

### Comparação UDP x TCP no laboratório

14. Observe no Packet Tracer os segmentos TCP e datagramas UDP. Quais diferenças visíveis você consegue notar no cabeçalho e no controle da conexão?

15. Por que faz sentido que o DNS utilize UDP, enquanto o HTTP utiliza TCP?

Análise Final

Explique a sequência lógica de eventos a partir do momento em que o usuário digita um endereço web no navegador até ele ter a página web exibida.